| # 1 | # - | # IDENTIFICAÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nome do produto: |  |  | ## NEWCELL ST 200N |
| ## Código interno de identificação: |  |  |  |
| ## Uso recomendado: |  |  | ## Fabricação de embalagens e peças técnicas. |
| ## Nome da empresa: |  |  | ## VIDEOLAR - INNOVA S/A |
| ### Endereço: |  |  | ### BR 386, Rodovia Tabaí/Canoas, Km 419, Complexo Básico, Via do Contorno, 212, Bairro: III Pólo Petroquímico, Triunfo/RS ### CEP: 95853-000 |
| ### Telefone: |  |  | ### (51) 3457-5800 |
| ## Telefone para emergências: |  |  | ## (51) 3457-5888 |

| # 2 |  | # - | # IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classificação do produto: |  |  | O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS (ONU). |
|  | Sistema de Classificação utilizado: |  |  | Resolução 420/04 ANTT. ABNT NBR 14725-2. Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem (CRE) de substâncias e misturas. |
|  | Visão geral de emergências: |  |  | Pode formar misturas explosivas com o ar. O produto libera um hidrocarboneto inflamável. |
|  | Elementos apropriados de rotulagem |  |  |  |
|  | Nome do símbolo: |  |  | O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS. |
|  | Símbolo GHS |  |  |  |
|  | Classificação/símbolo CEE: |  |  | NA |
|  | Palavras de advertência: |  |  |  |
|  | Frases de advertência: |  |  | R18: Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização S16: Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição – Não fumar S33: Evitar o acúmulo de carga eletrostática S9: Manter o recipiente num local bem ventilado. |
|  | Frases de precaução: |  |  | Ao manusear o produto não fume, mantenha afastado do calor, faísca e chamas. Não inale ou toque no produto, sem estar protegido. Mantenha afastado de produtos incompatíveis. Lave bem as mãos após manuseio. |
|  | Prevenção: |  |  | P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. — Não fumar. P233 Manter o recipiente bem fechado. P240 Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor P241 Utilizar equipamento eléctrico/de ventilação/de iluminação/…/à prova de explosão. P242 Utilizar apenas ferramentas antifaiscante. P243 Evitar acumulação de cargas eletrostáticas. P280 Usar luvas de proteção//vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. |
|  | Resposta: |  |  | P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. P303+P361+P353 Enxaguar a pele com água/tomar uma ducha. |
|  | Armazenamento: |  |  | P403+P235 Conservar em ambiente fresco. |
|  | Eliminação: |  |  | P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13) |

| # 3 | # - | # COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Produto: |  |  | ## Este produto é uma substância. |  |  |  |  |
| ## Nome químico comum ou genérico: |  |  | ## EPS |  |  |  |  |
| ## Sinônimo: |  |  | ## Poliestireno contendo agente expansor pentano |  |  |  |  |
| ## Natureza química: |  |  | ## ND |  |  |  |  |
| ## Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: |  |  | Poliestireno: Conteúdo (m/m): >91% Número-CAS: 9003-55-8 Número CE: NA Símbolo (s) de perigo: NA Frases R: NA Pentano: Conteúdo (m/m): <7% Número-CAS: 109-66-0 Número CE: 203-692-4 Símbolo (s) de perigo: F+, Xn, N Frases R: 12, 51/53, 65, 66, 67 Isopentano: Conteúdo (m/m): <2% Número-CAS: 78-78-4 Número CE: 201-142-8 Símbolo (s) de perigo: F+, Xn, N Frases R: 12, 51/53, 65, 66, 67 |  |  |  |  |

| # 4 | # - | # MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Inalação: |  |  | ## Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. |
| ## Contato com a pele: |  |  | ## Lave a região da pele exposta com água (ou água e sabão não abrasivo), suavemente, por pelo menos, 20 minutos ou até que a substância tenha sido removida. Não friccionar ou apalpar. Se a irritação persistir, encaminhe a vítima para o serviço médico. |
| ## Contato com os olhos: |  |  | ## Lave os olhos com água corrente por, pelo menos, 20 minutos ou até que a substância tenha sido removida, mantendo as pálpebras abertas. Retire as lentes de contato se for o caso. Cuidado para não introduzir água contaminada em olho não afetado. Não friccionar. Encaminhe a vítima para o serviço médico. |
| ## Ingestão: |  |  | ## Não induzir vômitos. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundância. Nunca dê algo pela boca para uma pessoa inconsciente. Se a vítima vomitar coloque-a na posição da recuperação. Impeça a aspiração do vomito. |
| ## Ações que devem ser evitadas: |  |  | Indução do vômito. Respiração boca a boca. Fricção dos olhos e pele. Não administrar nada por via oral ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com convulsão. |
| ## Proteção para os prestadores de primeiros socorros: |  |  | A equipe de socorro em ambientes confinados deve estar equipada com equipamento de respiração autônoma e consciente dos riscos em caso de emergência. |
| ## Notas para o médico: |  |  | ## O tratamento emergencial assim como o tratamento médico após superexposição deve ser direcionado ao controle do quadro completo dos sintomas e das condições clínicas do paciente. Tratamento sintomático. Não há antídotos específicos. |
| ## Perigos mais importantes |  |  | ## Nenhum risco conhecido |

| # 5 | # - | # MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Meios de extinção apropriados: |  |  | ## Neblina d'água, espumas, pós-químicos e dióxido de carbono (CO2). |
| ### Meios de extinção não apropriados: |  |  | ### Não aplicar jato d’água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo. ### Obs.: Jato de água pode ser usado, em condições favoráveis, por bombeiros experientes, treinados no combate a incêndios. |
| ## Perigos específicos: |  |  | Quando em combustão libera vapores e gases inflamáveis, grande quantidade de calor, fumo negro denso e gases tóxicos. |
| ## Métodos especiais: |  |  | ## Combater a montante do foco de incêndio em relação à direção do vento. Use água na forma de neblina para combater o fogo. Jatos de água não nebulizados podem não ser efetivos no combate ao fogo e ainda levar ao espalhamento do material. |
| ## Proteção dos bombeiros: |  |  | ## Em incêndios envolvendo esse produto, não entrar em espaço confinado sem equipamento de proteção individual adequado, incluindo conjunto autônomo de ar. |
| ## Informações adicionais: |  |  | ## Em caso de incêndio, sempre chamar os bombeiros. Os incêndios pequenos como aqueles que podem ser controlados com um extintor manual, normalmente podem ser combatidos por uma pessoa instruída quanto aos procedimentos de combate a princípio de incêndios conforme sua classe. Os incêndios de maiores proporções devem ser combatidos por pessoas que tenham recebido uma instrução completa. Assegurar que haja uma rota de evasão disponível. |

| # 6 | # - | # MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Precauções pessoais: |  |  |  |
| ## - Remoção de fontes de ignição: |  |  | ## Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição. |
| ## - Controle de poeira: |  |  | ## Não são necessários controles especiais. |
| ## - Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: |  |  | ## Restrinja o acesso à área até que a limpeza completa tenha sido efetuada. Ventile o local. Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na secção 8 desta FISPQ. |
| ## Precauções ao meio ambiente: |  |  | ## Não permitir que atinja canalizações ou cursos d’agua. Evitar emissão para o meio ambiente. |
| ## Sistema de alarme: |  |  | ## Recomenda-se a instalação de sistema de alarme de incêndio, nos locais de armazenamento e utilização do produto. |
| ## Métodos para limpeza: |  |  |  |
| ### - Recuperação e neutralização: |  |  | ### Transferir o material derramado para tanques, tambores, sacarias, de emergência através de aspiração ou mecanicamente. ### - Limpeza / descontaminação: ### Recolher o material espalhado do solo em recipiente independente. Dispor o material recuperado em recipientes fechados e identificado. |
| ### - Disposição: |  |  | ### A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente. |
| ### Nota: |  |  | ### Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamentos ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. |

| # 7 | # - | # MANUSEIO E ARMAZENAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Manuseio |  |  |  |
| ## Medidas técnicas: |  |  | ## Prever ventilação local exaustora onde os processos exigirem. Todos os elementos do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. |
| ## - Prevenção da exposição do trabalhador: |  |  | ## Devem ser utilizados equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato com a pele e mucosas com produto aquecido. Evitar respirar a poeira ou fumos do processo. |
| ## - Prevenção de incêndio e explosão: |  |  | ## Produto combustível. Evite a formação de poeira. |
| ## Precauções para manuseio seguro: |  |  | ## Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. |
| ## Orientações para manuseio seguro: |  |  | ## Cuidado ao manipular a substância; previna qualquer contato com o produto; adote todas as medidas de higiene pessoal e o uso dos EPIs expostas na Seção 8 desta FISPQ. |
| ## ARMAZENAMENTO |  |  |  |
| ## Medidas técnicas: |  |  | ## As instalações elétricas devem estar de acordo com as normas NEC (National Electrical Code) ou IEC (International Electrical Commission) e/ou ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). |
| ## Condições de armazenamento |  |  |  |
| ### - Adequadas: |  |  | Conservar o produto em recipientes bem fechados, afastados de fontes de ignição, luz solar direta, calor, temperaturas elevadas, materiais incompatíveis e protegidos da umidade. |
| ### - A evitar: |  |  | ### Temperatura elevada. Fontes de calor ou de ignição. Ambiente pouco ventilado. Armazenamento juntamente com substâncias incompatíveis. |
| ## Materiais seguros para embalagem |  |  |  |
| ### - Recomendados: |  |  | ### Big bags de polipropileno de 1.000 e 700 kg. |
| ### - Inadequadas: |  |  | ### Não disponível. |

| # 8 | # - | # CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Medidas de controle de engenharia: |  |  | ## Assegurar ventilação no local de trabalho que controle os níveis de exposição abaixo dos valores limite. Usar ventilação local exaustora em pontos de emissão tais como equipamentos de processos abertos. |
| ## Parâmetros de controle |  |  | ## Este produto possui baixa concentração do agente propulsor que contribui para os seus riscos |
| ## - Limites de exposição ocupacional Valor limite (Brasil, Portaria MTb 3214/78, NR 15): |  |  | n-Pentano/Iso-Pentano: Limite de tolerância - média ponderada (48 h/semana) = 1.400 mg/m3 (470 ppm). Grau de insalubridade = mínimo. Absorção também pela pele = não estabelecido. |
| ### - Valores limite (EUA, ACGIH): |  |  | ### TLV/TWA (40 h/semana) = 600 ppm |
| ### - Indicadores biológicos |  |  | ### Não disponível. |
| ## Procedimentos recomendados para monitoramento |  |  | ## Monitorar o limite de exposição. Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. Os EPIs devem possuir o CA (Certificado de Aprovação). |
| ## Equipamento de Proteção Individual |  |  |  |
| ### - Proteção respiratória: |  |  | ### Equipamento NIOSH/MSHA aprovado quando forem excedidos os valores limites de exposição. O uso de respirador de peça facial inteira ou semi-facial com cartucho/filtros para VO/GA (Vapores Orgânicos) é recomendado e substitui o uso de máscara e/ou óculos de segurança herméticos para produtos químicos. |
| ### - Proteção das mãos: |  |  | ### Luvas de proteção impermeáveis. Consultar o fabricante do EPI para determinar o tipo adequado para cada aplicação. |
| ### - Proteção dos olhos: |  |  | ### Óculos de segurança herméticos para produtos químicos. Utilizar máscara quando puder haver respingos do produto. |
| ### - Proteção da pele e do corpo: |  |  | ### Roupas protetoras que evitem o contato com a pele. Usar avental quando puder haver respingos do produto. |
| ### Precauções especiais: |  |  | ## Por segurança, estações de emergência em que haja um chuveiro e um lavador de olhos devem estar facilmente disponíveis nas proximidades de qualquer ponto potencial de exposição na área de trabalho. As pessoas que manipulam diretamente esta substância e aquelas sujeitas à exposição eventual devem ser informadas da toxicidade e perigos da mesma e instruídas nos procedimentos de segurança e emergência no caso de exposições. |
| ## Medidas de higiene: |  |  | ## Após o manuseio da substância, ao final da jornada de trabalho e antes da ingestão de alimentos ou bebidas, recomenda-se que as pessoas lavem criteriosamente todas as áreas do corpo com água e sabão. Fumo, alimentação ou ingestão de bebidas devem ser proibidas nos locais de manipulação ou processamento do produto. |

| # 9 | # - | # PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Aspecto |  |  |  |
| ### - Estado físico: |  |  | ### Sólido em forma de “Pellets” (grãos) |
| ## - Cor: |  |  | ### Branco |
| ## - Odor: |  |  | ## Inodoro |
| ## pH: |  |  | ## Não se aplica (produto não dissociável). |
| ## Temperaturas específicas |  |  |  |
| ### - Ponto de ebulição: |  |  | ### ND |
| ### - Ponto de fusão: |  |  | ### Não possui um ponto de fusão, e sim um amolecimento gradual em uma ampla categoria de temperatura acima de 100ºC. |
| ## - Ponto de fulgor: |  |  | 345 - 360 ºC. |
| ## Temperatura de auto-ignição |  |  | 450 °C |
| ## Limite de explosividade |  |  | ND |
| ### Pressão de vapor |  |  | ### ND |
| ## Densidade relativa (água =1): |  |  | ## 1,06 g/cm³ |
| ## Solubilidade |  |  |  |
| ### - Na água: |  |  | ### Insolúvel |
| ### - Em solventes orgânicos: |  |  | ### Parcialmente solúvel em hidrocarbonetos aromáticos e cetonas. |
| ## Nota: |  |  | ## Os valores aqui apresentados são valores típicos, determinados experimentalmente, podendo variar de amostra para amostra, em função da eventual presença de impurezas. Assim sendo, estes valores podem ser ligeiramente diferentes daqueles constatados para um determinado lote do produto. |

| # 10 | # - | # ESTABILIDADE E REATIVIDADE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Condições específicas |  |  |  |
| ### - Estabilidade química |  |  | ### Estável em condições normais de uso. |
| ### - Possibilidade de reações perigosas |  |  | ### Possibilidade de formação de misturas explosivas do gás/ar |
| ### - Condições a serem evitadas |  |  | ### Situações acima de 70°C, evitar fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar luz solar direta. Evitar descarga eletrostática. |
| ### Materiais incompatíveis |  |  | ### Substância explosiva segundo a regulamentação de transporte ONU – Classe 1, o aumento da Temperatura favorece o risco de liberação do agente propulsor. |
| ## Produtos perigosos de decomposição |  |  | ## Decomposição térmica aproximadamente 220 ºC. Não se decompõe quando usado de acordo com as instruções. Pentano, Monômero de Estireno, produto quente forma vapores combustíveis. |

| # 11 | # - | # INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Toxicidade aguda |  |  |  |
| ### - Inalação: |  |  | ## LD50 - inalação - rato > 5 mg/l |
| ### - Pele: |  |  | ## CL50 – dermal > 2.000 mg/Kg |
| ### - Ingestão: |  |  | ## LD50 - oral - rato > 2.000 mg/kg |
| ## Efeitos locais |  |  |  |
| ## - Inalação: |  |  | ## Não irritante |
| ## - Contato com a pele: |  |  | ## Não irritante |
| ## - Contato com os olhos: |  |  | ## Não irritante |
| ## Toxicidade crônica |  |  |  |
| ### - Inalação: |  |  | ## A substância é inerte |
| ### - Ingestão: |  |  | ## A substância é inerte |
| ### Efeitos específicos |  |  |  |
| ### - Carcinogenicidade: |  |  | ## Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não são esperados efeitos adversos para saúde, nem literaturas que tratem o produto como cancerígeno. |
| ### - Mutagênese: |  |  | ## Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não são esperados efeitos adversos para saúde. |
| ### - Toxicidade para reprodução: |  |  | ## Com base na nossa experiência e nas informações disponíveis, não são esperados efeitos adversos para saúde. |
| ### Outros dados: |  |  | ## Não há notícias de efeitos prejudiciais desde que o produto tenha sido adequadamente manipulado e processado. |

| # 12 | # - | # INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Mobilidade: |  |  | ## Estudo não é necessário por razões cientificas. Produto sólido. |
| ## Bioacumulação: |  |  |  |
| ## - Fator de bioconcentração: |  |  | ## Dada a consistência e a insolubilidade do produto na agua, não é provável uma biodisponibilidade. |
| ## Impacto ambiental: |  |  | ## Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminação de rios e mananciais. |
| ## Ecotoxicidade: |  |  | ## Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para organismos aquáticos. Não ocorre efeitos tóxicos dentro da faixa de solubilidade. |
| ## - Efeitos sobre organismos aquáticos: |  |  | ## CE50 (sheepshead minnow) = 100 mg/L (48 h). ## CE50 (goldfish) = 100 mg/L (72 h). |

| # 13 | # - | # CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO FINAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## - Produto e resíduos: |  |  | ## Os resíduos do produto devem ser preferencialmente incinerados ou coprocessado por empresa licenciada e com permissão para incineração. |
| ## - Embalagens usadas: |  |  | ## As embalagens contaminadas devem ser higienizadas e reutilizadas. Caso não seja possível a descontaminação descarte em aterros industriais (classe I) autorizados de acordo com a legislação vigente. Não cortar, soldar ou incinerar embalagens usadas. |
| ## NOTA: |  |  | ## Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentações locais aplicáveis relativas à eliminação. |

| # 14 | # - | # INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Regulamentações nacionais |  |  | ## RTPP – Res 420/04 ANTT/IMDG/IATA/DOT Nome apropriado para embarque: Polímeros expansíveis em Granulados (contém PENTANO) ONU: 2211 Classe de risco: 9 Número de risco: 90 Grupo de embalagem: III DADOS PARA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO FISCAL Sequência das informações do produto a serem inseridas no documento fiscal Embasamento: Art 22 do RTPP e item 5.4.1.2.1 da Res 420/04 da ANTT ### Via marítima (código IMO / IMDG): Número ONU: 2211 Classe de risco: 9 Grupo de embalagem: III Etiquetagem: Polímeros expansíveis em Granulados (contém PENTANO) ### Via aérea (OACI / IATA - DGR): Número ONU: 2211 Classe de risco: 9 Grupo de embalagem: III Etiquetagem: Polímeros expansíveis em Granulados (contém PENTANO) ## Outras informações relativas ao transporte: Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não está separado da cabine de condução. Assegurar que o condutor do veículo conhece os riscos potenciais da carga bem como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar que estão bem fixos. Cumprir a legislação em vigor. |

| # 15 | # - | # INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Nacional |  |  | ## • Regulamentações: Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem (CRE) de substâncias e misturas. ## • FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) em conformidade com o Decreto 2657 de 03.07.98/07.01, contém informações diversas sobre um determinado produto químico, quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Em alguns países, essa ficha é chamada de Safety Data Sheet - SDS. A norma brasileira NBR 14725, válida desde 28.01.2002, apresenta informações para a elaboração e o preenchimento de uma FISPQ. Apesar de não definir um formato fixo, esta norma estabelece que as informações sobre o produto químico devem ser distribuídas, na FISPQ, por 16 seções determinadas, cuja terminologia, numeração e sequência não devem ser alteradas. ## • Transporte de Produtos Perigosos: Decreto No 96.044, de 18/maio/1988 (Aprova o regulamento técnico para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providencias). Resolução do Ministério dos Transportes N° 420 de 12/Fev/2004, (aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos). ## • Lei N° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 – Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela portaria N° 3.214, de 8 de junho de 1978. |
| ## Frases de risco e segurança |  |  | S2 Manter fora do alcance de crianças S9 Manter o recipiente em lugar bem ventilado S23 Não respirar os gases, fumaças, vapores, aerossóis |

| # 16 | # - | # OUTRAS INFORMAÇÕES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Outras informações |  |  | ## NOTA 1: Esta FISPQ tem como base informações técnicas pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emiti-las disponíveis no momento, e que julgamos corretas, o que não significa que sejam as únicas existentes, devendo servir somente como guia. Tais informações referem-se a um produto específico e podem não ser válidas onde este produto estiver sendo usado em combinação com outros. Sob nenhuma circunstância será a VIDEOLAR-INNOVA legalmente responsabilizada por algum dano resultante do manuseio ou contato com o produto acima descrito. ## NOTA 2: A VIDEOLAR-INNOVA deve ser informada de qualquer acidente ou incidente que ocorra com uso ou manuseio indevido do produto. |

SIMBOLOGIA DE VEÍCULO PARA CARACTERIZAÇÃO DESTE PRODUTO - RTPP – RES 420/04 ANTT

| 9 0 2 2 1 1 |  |
| --- | --- |

*Abreviações:

NA: Não Aplicável

ND: Não Determinada

Informação detalhada das frases R e dos símbolos de perigo indicados no capítulo “Composição/indicação sobre os componentes”.

| F+ | Extremamente inflamável. |
| --- | --- |
| Xn | Nocivo. |
| Xi N | Irritante. Perigoso para o ambiente. |
| 12 | Extremamente inflamável. |
| 51/53 | Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. |
| 65 | Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. |
| 66 | Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. |
| 67 50/53 | Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores. Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. |

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional

LD50: dose letal para 50% da população infectada

LC50: concentração letal para 50% da população infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para uma exposição contínua de 15 minutos

ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em programas de saúde e segurança ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos.

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos à saúde.

OSHA: agência federal dos EUA com autoridade para regulamentação e cumprimento de disposições na área de segurança e saúde para indústrias e negócios nos USA.

IMDG: Internacional Maritine Code for Dangerous Goods – código internacional para o transporte de materiais perigosos via marítima.